…………………………………

miejscowość, data

Parametry oferowanego pojazdu (wymagania techniczne pojazdu)

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu w formie leasingu operacyjnego”

| Nazwa producenta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model: |  |  |

| LP. | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU | Parametry oferowanego pojazdu (należy wpisać wartość parametru, TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – nie starsza niż 2024 | ………..………….rok |
|  | SILNIK |  |
| 2.1. | Silnik spalinowy, rzędowy, wysokoprężny turbodoładowany z chłodnicą powietrza doładowującego | TAK NIE |
| 2.2. | Moc min. 109 KM | TAK NIE |
| 2.3. | Moment obrotowy: min. 485 Nm | TAK NIE |
| 2.4. | Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi na dzień dostawy wymaganiami przepisów i umożliwiająca dopuszczenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych | TAK NIE |
| 2.5. | Liczba cylindrów: min. 4 | TAK NIE |
| 2.6. | Fabryczna blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa | TAK NIE |
| 3 | RAMIĘ ŁADOWARKOWE |  |
| 3.1. | Wysokość załadunku: min. 3,1 m | TAK NIE |
| 3.2. | Pojemność łyżki ładowarki: min. 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m | TAK NIE |
| 3.3. | Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowarkowej min. 3 100 kg | TAK NIE |
| 3.4. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora | TAK NIE |
| 3.5. | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej | TAK NIE |
| 3.6. | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | TAK NIE |
| 3.7. | Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania. | TAK NIE |
| 3.8. | Widły do ładowania palet (mogą być na łyżce ładowarkowej) | TAK NIE |
| 4 | RAMIĘ KOPARKOWE |  |
| 4.1. | Głębokość kopania: min. 5600 mm | TAK NIE |
| 4.2. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora | TAK NIE |
| 4.3. | Przesuw boczny ramienia koparkowego | TAK NIE |
| 4.4. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | TAK NIE |
| 4.5. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): min. 3,5 m | TAK NIE |
| 4.6. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): min. 1400 kg | TAK NIE |
| 4.7. | Siła skrawania na łyżce koparkowej: min. 60 kN | TAK NIE |
| 5 | WYMIARY/MASA |  |
| 5.1. | Masa eksploatacyjna koparko-ładowarki: max. 8600 kg | TAK NIE |
| 5.2. | Długość transportowa koparko-ładowarki max. 5,7 m | TAK NIE |
| 6 | KABINA OPERATORA |  |
| 6.1. | Spełnia wszystkie wymagane standardy konstrukcyjne i ochronne (ROPS i FOPS) | TAK NIE |
| 6.2. | Poziom hałasu w kabinie: max. 75 dB | TAK NIE |
| 6.3. | Pneumatyczny, obrotowy fotel operatora z pełną regulacją, podgrzewany z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa | TAK NIE |
| 6.4. | Sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją kabiny umiejscowione na bocznym słupku | TAK NIE |
| 6.5. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane | TAK NIE |
| 6.6. | Uchylne szyby boczne | TAK NIE |
| 6.7. | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej | TAK NIE |
| 6.8. | Oświetlenie wnętrza kabiny | TAK NIE |
| 6.9. | Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej | TAK NIE |
| 6.10. | Boczny wyświetlacz w kabinie z kontrolą audio i telefonu, wskaźników poziomu paliwa, motogodzin, pomocami i opisami funkcji maszyny, alertami serwisowymi i zegarem | TAK NIE |
| 7 | UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |
| 7.1. | Układ napędu (4x4) na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś | TAK NIE |
| 7.2. | Mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego | TAK NIE |
| 7.3. | Skrzynia biegów typu AutoShift (przełączalna pod obciążeniem), liczba biegów co najmniej: 6 do przodu i 4 do tyłu | TAK NIE |
| 7.4. | Kierunek jazdy wybierany za pomocą elektrycznego przełącznika w joysticku | TAK NIE |
| 7.5. | Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | TAK NIE |
| 8 | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 8.1. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się | TAK NIE |
| 9 | ZAWIESZENIE |  |
| 9.1. | Przednia oś wychylna z kołami skrętnymi | TAK NIE |
| 10 | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 10.1. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK NIE |
| 10.2. | Kolumna kierownicy z regulacją co najmniej kąta pochylenia | TAK NIE |
| 11 | UKŁAD HYDRAULICZNY ŁADOWARKI I KOPARKI | TAK NIE |
| 11.1. | Zasilanie układu hydraulicznego pompą o wydajności min 163 litry/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar | TAK NIE |
| 11.2. | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania | TAK NIE |
| 11.3. | Niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie | TAK NIE |
| 12 | KOŁA/OPONY |  |
| 12.1. | Koła jezdne z oponami renomowanego producenta przednie 20”, tylne 26” | TAK NIE |
| 13 | UKŁAD ELEKTRYCZNY |  |
| 13.1. | Sygnalizacja dźwiękowa cofania | TAK NIE |
| 13.2. | Sygnalizacja dźwiękowa podpór stabilizacyjnych | TAK NIE |
| 14 | WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 14.1. | Błotniki kół przednich i tylnych | TAK NIE |
| 14.2. | Immobiliser | TAK NIE |
| 14.3. | Fabryczny tempomat | TAK NIE |
| 14.4. | Klimatyzacja | TAK NIE |
| 14.5. | Instalacja do montażu radia z min. 2 głośnikami, radioodtwarzacz CD lub MP3, zestaw głośnomówiący z wyświetlaczem LCD lub fabryczny radioodtwarzacz CD lub MP3 z min. 2 głośnikami z fabrycznym zestawem głośnomówiącym bluetooth | TAK NIE |
| 14.6. | Lampy robocze LED, 4 sztuki, lampa ostrzegawcza błyskowa | TAK NIE |
| 14.7. | Gniazdo zasilania 12V w kabinie pojazdu min. 2 szt. | TAK NIE |
| 14.8. | Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne | TAK NIE |
| 14.9. | Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne | TAK NIE |
| 14.10. | Zamki bezpieczeństwa na ramieniu koparkowym i ładowarkowym | TAK NIE |
| 14.11. | Łyżka koparkowa 300 mm oraz 600mm | TAK NIE |
| 14.12. | Ząb zrywający do korzeni | TAK NIE |
| 14.13. | Łyżka 1500 mm skarpowa uchylna z dwoma siłownikami | TAK NIE |
| 14.14. | Układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej oraz samopoziomowanie łyżki przedniej | TAK NIE |
| 14.15. | Instalacja do młota wyburzeniowego | TAK NIE |
| 14.16. | Instalacja niskiego przepływu dwukierunkowa na ramieniu koparkowym do obsługi łyżki uchylnej i młota hydraulicznego | TAK NIE |
| 14.17. | Młot hydrauliczny | TAK NIE |
| 14.18. | Osłony tylnych świateł | TAK NIE |
| 14.19. | Osłony główek siłowników łyżki ładowarkowej | TAK NIE |
| 14.20. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 litrów | TAK NIE |
| 14.21. | Apteczka | TAK NIE |
| 14.22. | Skrzynka narzędziowa zamykana na zamek | TAK NIE |
| 14.23. | Gumowe podkładki stabilizatorów | TAK NIE |
| 14.24. | Trójkąt ostrzegawczy | TAK NIE |
| 14.25. | Gaśnica | TAK NIE |
| 14.26. | Tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny wraz z uchwytem | TAK NIE |
| 14.27. | Gwarancja na koparko-ładowarkę – 36 miesięcy | TAK NIE |
| 14.28. | Pakiet serwisowy - przeglądy przez okres 36 miesięcy (cały okres gwarancji) | TAK NIE |
| 14.29. | Książka gwarancyjna koparko-ładowarki - należy podać okresy i zakresy objęte gwarancją | TAK NIE |
| 14.30. | Instrukcja obsługi koparko-ładowarki | TAK NIE |
| 14.31. | Deklarację zgodności z CE na oferowaną koparko-ładowarkę | TAK NIE |
| 15 | INFORMACJE DODATKOWE |  |
| 15.1. | Koparko-ładowarka fabrycznie nowa – nie starsza niż 2024 | TAK NIE |
| 15.2. | Wymagany termin dostawy koparko-ładowarki – do 30 Maja 2025 roku | TAK NIE |
| 15.3. | Koparko-ładowarka przystosowana do poruszania się po drogach publicznych | TAK NIE |
| 15.4. | Dostawa koparko-ładowarki do siedziby MZGK | TAK NIE |
| 15.5. | Dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta | TAK NIE |
| 15.6. | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki | TAK NIE |
| 15.7. | Dostawca zapewni czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki, maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia | TAK NIE |
| 15.8. | Darmowe szkolenie sześciu operatorów w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki | TAK NIE |
| 15.9. | Odległość od autoryzowanego serwisu nie większa niż 150 km od siedziby zamawiającego | TAK NIE |