…………………………………

miejscowość, data

Parametry oferowanego pojazdu

„Zakup i dostawa samochodu używanego przeznaczonego do zbierania odpadów

komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów”

| Nazwa producenta: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

Tabela nr 1

| LP. | Opis techniczny minimalnych parametrów śmieciarki | Opis techniczny parametrów oferowanego pojazdu (należy wpisać wartość parametru, TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolor kabiny zielony | TAK NIE |
| 2 | Przebieg nie większy niż 185.000 km | ……………………..km |
| 3 | Podwozie (nie starsze niż 2012 rok produkcji) | ………………rok |
| 4 | Pojazd bezwypadkowy | TAK NIE |
| 5 | DMC maksymalnie 18 ton | …………….ton |
| 6 | Podwozie odnowione | TAK NIE |
| 7 | Układ jezdny |  |
| 7.1 | Dwie osie | TAK NIE |
| 7.2 | Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resor) | TAK NIE |
| 7.3 | Druga oś z zawieszeniem pneumatycznym koła bliźniacze | TAK NIE |
| 7.4 | Regulowane zawieszenie | TAK NIE |
| 7.5 | Zawieszenie pojazdu bez luzów-gotowy do długotrwałej eksploatacji | TAK NIE |
| 8 | Układ kierowniczy |  |
| 8.1 | Układ kierowniczy bez luzów, wszystkie uszkodzone elementy wymienione | TAK NIE |
| 8.2 | Kierownica po lewej stronie z regulacją | TAK NIE |
| 8.3 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK NIE |
| 9 | Silnik |  |
| 9.1 | Wysokoprężny | TAK NIE |
| 9.2 | Norma emisji spalin minimum Euro 5 | Euro ……………. |
| 9.3 | Brak systemu AdBlue | TAK NIE |
| 9.4 | Moc silnika minimum 250 KW | ……………..KW |
| 9.5 | Wymieniony olej silnikowy wraz z kompletem filtrów | TAK NIE |
| 9.6 | Brak wycieków płynów eksploatacyjnych | TAK NIE |
| 10 | Układ wydechowy |  |
| 10.1 | Wydech skierowany do góry | TAK NIE |
| 10.2 | Układ emisji spalin sprawny | TAK NIE |
| 11. | Układ Elektryczny/elektroniczny |  |
| 11.1 | Brak błędów ECU - WE WSZYSTKICH JEDNOSTKACH STERUJĄCYCH | TAK NIE |
| 11.2 | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne sprawne | TAK NIE |
| 11.3 | Kogut sygnałowy na dachu kabiny | TAK NIE |
| 12 | Układ przeniesienia napędu |  |
| 12.1 | Skrzynia biegów automatyczna | TAK NIE |
| 12.2 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK NIE |
| 12.3 | Układ napędowy 4x2 | TAK NIE |
| 12.4 | Układ napędowy po przeglądzie, wszystkie elementy sprawne | TAK NIE |
| 12.5 | Brak wycieków płynów eksploatacyjnych | TAK NIE |
| 13 | Układ hamulcowy |  |
| 13.1 | Układ hamulcowy po przeglądzie wszystkie uszkodzone elementy wymienione | TAK NIE |
| 13.2 | Układ ABS | TAK NIE |
| 13.3 | Hamulec górski | TAK NIE |
| 14 | Kabina |  |
| 14.1 | 3 osobowa | TAK NIE |
| 14.2 | Fotel kierowcy pneumatyczny | TAK NIE |
| 14.3 | Fotele z pasami bezpieczeństwa | TAK NIE |
| 14.4 | Instalacja radiowa | TAK NIE |
| 14.5 | Radioodtwarzacz | TAK NIE |
| 14.6 | Tachograf cyfrowy | TAK NIE |
| 14.7 | Lusterka wsteczne podgrzewane | TAK NIE |
| 14.8 | El. sterowane szyby | TAK NIE |
| 14.9 | El. sterowane lusterka | TAK NIE |
| 14.10 | Szyberdach | TAK NIE |
| 14.11 | Klimatyzacja | TAK NIE |
| 14.12 | Brak korozji, wykonane niezbędne prace blacharsko - lakiernicze | TAK NIE |
| 15 | Układ pneumatyczny |  |
| 15.1 | Układ pneumatyczny odnowiony - wszystkie uszkodzone elementy wymienione | TAK NIE |
| 16 | Wyposażenie |  |
| 16.1 | Apteczka | TAK NIE |
| 16.2 | Gaśnica | TAK NIE |
| 16.3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK NIE |
| 16.4 | Dywaniki gumowe | TAK NIE |
| 17 | Układ Paliwowy |  |
| 17.1 | Zbiornik paliwa min 130l | ………………………… l |
| 17.2 | Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk | TAK NIE |
| 18 | Zabudowa śmieciarki |  |
| 18.1 | Pojemność zabudowy max 14 m3 | …………….m3 |
| 18.2 | Kamera cofania wraz z monitorem w kabinie pojazdu | TAK NIE |
| 18.3 | Odnowiona powłoka lakiernicza | TAK NIE |
| 18.4 | Zabudowa jednokomorowa | TAK NIE |
| 18.5 | Zabudowa po remoncie | TAK NIE |
| 18.6 | Brak wycieków oleju hydraulicznego | TAK NIE |
| 18.7 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym | TAK NIE |
| 18.8 | Szerokość wrzutu min 200 cm | ………………….cm |
| 18.9 | Procentowy wybór stopnia zagęszczenia odpadów. Zagęszczanie odpadów przez zastosowanie płyty zgniatająco-zgarniającej | TAK NIE |
| 18.10 | Wyciągarka linowa do wciągania kontenerów | TAK NIE |
| 18.11 | Podnoszenie i opuszczanie pojemników poprzez joystick proporcjonalny | TAK NIE |
| 18.12 | Urządzenie załadowcze z ramionami przystosowanymi do współpracy z pojemnikami o pojemności od 80 do 1100l obsługujące kontenery zgodnie z normą EN 840 | TAK NIE |
| 18.13 | Akustyczny sygnał cofania | TAK NIE |
| 18.14 | Dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia, blokadą biegu wstecznego i reduktorem prędkości pojazdu do 30km/h | TAK NIE |
| 18.15 | Przycisk awaryjnego zatrzymania pracy zabudowy zlokalizowany na zewnątrz zabudowy | TAK NIE |
| 18.16 | Zawór kulowy na odwłoku | TAK NIE |
| 18.17 | Drzwi kontrolne (serwisowe) po prawej lub lewej stronie zabudowy | TAK NIE |
| 18.18 | Możliwość podpięcia zewnętrznego systemu GPS z odczytami z czujników odwłoka i zasypu | TAK NIE |
| 18.19 | Światła robocze oświetlające tył zabudowy | TAK NIE |
| 18.20 | Światło ostrzegawcze pomarańczowe na tylnej części zabudowy | TAK NIE |
| 18.21 | Błotniki wykonane z tworzywa sztucznego wraz z chlapaczami i matami przeciwrozbryzgowymi. | TAK NIE |
| 19 | Inne parametry |  |
| 19.1 | Kabina i zabudowa w jednym kolorze | TAK NIE |
| 19.2 | Kolor zabudowy zielony | TAK NIE |

.................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)